EXERCÍCIOS – ELETRICIDADE – P1

Segue alguns exemplos sobre a aplicação dos teoremas apresentados em aula. Sobre a aplicação dos métodos de resolução de circuitos, por favor, utilizem o livro Análise de Circuitos de John O’Malley, que pode ser encontrado na Internet.

Exercício 1  – Encontre as correntes que circulam no circuito da figura utilizando o Teorema da Superposição.

(a) – Circuito do exemplo. (b) – Considerando a fonte de 4V.

(c) – Considerando a fonte de 6V.

1 - Considerando o efeito da fonte de 4V:

Req = 2 + (3).(6)/(3 + 6) = 2 + 2 = 4 	e	I4 = 4V/4 = 1 A

Por divisor de corrente	I5 = [6/(3 + 6)].I4 = 0,667 A

e	I5 + I6 – I4 = 0	ou	I6 = I4 – I5 = 1 – 0,667 = 0,333 A

2 - Considerando o efeito da fonte de 6V:

Req = 6 + (2).(3)/(2 + 3) = 6 + 1,2 = 7,2 	e	I7 = 6 V/7,2  = 0,8333 A

Por divisor de corrente	I8 = [(2/(2 + 3)].I7 = 0,333 A

e 	I7 – I8 – I9 = 0	ou	I9 = I7 – I8 = 0,833 - 0,333 = 0,5 A

3 - Considerando o efeito simultâneo das duas fontes, temos:

I1 = I4 + I9 = 1,0 + 0,5 = 1,5 A

I2 = - I6 – I7 = - 0,333 – 0,833 = - 1,166 A

I3 = - I5 + I8 = - 0,667 + 0,333 = - 0,334 A

A potência no resistor de 2  do exemplo não é dada por:

P = I42(2) + I92(2) = (1)2(2) + (0,5)2(2) = 2 + 0,5 = 2,5 W

Mas sim por:		P = I12(2) = (1,5)2(2) = 4,5 W

Exercício 2  – Use o Teorema de Thévenin para encontrar a corrente na resistência RL da figura quando RL é: (a) 10 ; (b) 50 .

(a) – Circuito do Exemplo. (b) Determinação de Eth.

(c) – Determinação de Rth. (d) - Rede equivalente.

1 – Cálculo de ETH

A carga é removida como na figura e sem corrente circulando do terminal a, Eth é dada pelo divisor de tensão como:

Sendo que o potencial em a é maior que em b.

2 – Cálculo de RTH

A seguir a fonte é removida como na figura e Rth é calculada como:

Rth = 20 + (20)||(20) = 20 + 10 = 30

3 – Circuito Equivalente de Thévenin

A carga é então conectada ao equivalente de Thévenin como na figura e a corrente de carga calculada para cada caso:

- - RL = 10

- – RL = 50

Exercício 3  – Use o Teorema de Thévenin para encontrar a corrente especificada na figura.

(a) – Circuito do exemplo. (b) – Cálculo de Eth.

(c) – Cálculo de Rth. (d) – Circuito equivalente.

- Cálculo de RTH

Removendo o resistor de 20  considerado como carga e redesenhando o circuito, obtemos a figura:

Então Eth = 10 V + a elevação através do resistor de 10 .

Escrevendo a equação da malha para o circuito b, temos:

5.I’ + 10.I’ = 20 – 10 = 10

Logo, 	I’ = 10/15 = 0,667 A

E		Eth = 10 + 10.I’ = 10 + 6,67 = 16,67 V

2 – Cálculo de RTH:

Rth = (5)||(10) = 5.10/(5+10) = 50/15 = 3,33

3 – Circuito equivalente de Thévenin

Portanto, o circuito equivalente é:

e a corrente I é:

Exercício 4  – Use o Teorema de Norton para encontrar a corrente na resistência RL do circuito para Rl igual a: (a) 10 ; (b) 50 .

(a) – Circuito do Exemplo. (b) Determinação de In.

(c) – Determinação de Rn. (d) - Rede equivalente.

1 – Cálculo de IN

Com a carga removida e os terminais de saída curto-circuitados tem-se:

Por divisor de corrente,

2 – Cálculo de RTH

O valor de Rn = Rth já foi calculado em exemplo anterior e é: Rn = 30 .

3 – Circuito Equivalente de Norton

A corrente de carga é encontrada por divisor de corrente:

(a) RL = 10 :

(b) RL = 50 :

Ambas as respostas estão de acordo com as correntes obtidas utilizando o Teorema de Thévenin. Observar que: In= Eth/Rth. No exemplo: In=20/30=2/3A.

Exercício 5  – Usando uma transformação  - ,

encontre a resistência total RT do circuito mostrado na figura a seguir.

(a)

(b)                                       (c)

(a) - Circuito do exemplo. (b) – Transformação -.

(c) – Circuito equivalente

A figura a seguir mostra a parte  do circuito dentro de um  como um recurso para encontrar as resistências .

A partir das fórmulas de transformação -, temos:

Como resultado dessa transformação, o circuito resulta em uma associação série-paralelo, como mostrado na figura a seguir e a resistência total é fácil de ser encontrada:

RT = 3400||( 800||425 + 3400||1000 ) = 3400||1050 = 802